Терминология ручных работ.

| Термин | Содержание работы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сметать | Временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям или копированным строчкам прямыми стежками | Сметать части пояса, части оборки, детали изделия. |
| Наметать | Временно соединить две детали, наложенные одна на другую, прямыми стежками. | Наметать карман на основную деталь |
| Заметать | Временно закрепить подогнутые края детали, складки. | Заметать низ изделия, боковые срезы и складки. |
| Обметать | Закрепить срез детали стежками постоянного назначения для предохранения от осыпания. | Обметывание срезов, открытых швов и петель. |
| Выметать | Закрепить края детали стежками временного назначения (с образованием канта) для сохранения определенной формы детали | Выметывание клапанов, бортов воротника после обтачивания и вывертывания. |
| Приметать | Временно соединить мелкую деталь с крупной стежками (прямыми). | Приметывание манжет к рукаву, клапанов к карману |
| Пришить | Прикрепить одну деталь к другой, фурнитуры и отделочных материалов стежками постоянного назначения | Пришивание пуговиц, крючков, кнопок. |
| Подшить | Прикрепить подогнутые края одной детали к другой или к той же детали стежками постоянного назначения | Подшивание низа рукавов, низа изделия и подкладки. |

Терминология машинных работ.

| Термин | Содержание работы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стачать | Соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей (стачной шов) | Стачать две ткани для образца стачного шва |
| Притачать | Соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей (стачной шов) | Притачать пояс к нижней части фартука. |
| Обтачать | Соединить две детали, после вывертывания которых шов расположится внутри по краю детали (обтачной шов) | Обтачать бретели, концы пояса. |
| Настрочить | Соединить две детали, одна из которых изнаночной стороной наложена на лицевую сторону другой (накладной шов) | Настрочить карманы, пояс, отделочную тесьму. |
| Застрочить | Закрепить машинной строчкой подогнутые края детали (шов в подгибку). | Застрочить верхний срез кармана. |

Терминология влажно - тепловых работ

| Термин | Содержание работы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Отутюжить | Удалить замины на тканях и деталях изделия | Отутюжить ткань перед раскроем, готовое изделие |
| Разутюжить | Разложить припуски шва или складки на две стороны и закрепить их в этом положении. | Разутюжить припуски шва на образце стачного шва. |
| Заутюжить | Отогнуть припуски шва или складки на одну сторону и закрепить их в этом положении. | Заутюжить припуски шва, соединяющего пояс с нижней частью фартука. |
| Приутюжить | Уменьшить толщину шва, сгиба или края детали. | Приутюжить шов обтачивания бретели, грудки, боковые стороны, низ изделия. |